# Le Consensus Multi-Modèles

Pourquoi nos algorithmes ne sont pas toujours d'accord ?

L'une des forces majeures de notre approche est l'utilisation d'une méthode d'Ensemble combinant deux visions mathématiques fondamentalement différentes : l'Isolation Forest (Machine Learning) et la distance de Mahalanobis (Statistiques Multivariées).

Lorsqu'on croise ces deux modèles, nous constatons qu'ils ne sont d'accord que sur une petite fraction des données (ex: 214 transactions de Haute Confiance). Ce document explique pourquoi cette différence n'est pas un défaut, mais au contraire le but recherché.

# 1. La vision de l'Isolation Forest (Le spécialiste de la 'Rareté')

L'Isolation Forest fonctionne en posant des questions 'Oui/Non' à travers des arbres de décision. Son fonctionnement le rend hyper-sensible aux valeurs catégorielles rares.

Ce qu'il signale tout seul : Un client inconnu (fréquence très basse) qui utilise une devise très rare, même s'il envoie seulement un petit montant de 50 TND.

Pourquoi Mahalanobis l'ignore : Mahalanobis calcule la distance par rapport au volume moyen. Pour lui, 50 TND est un montant parfaitement normal. La distance géométrique n'est pas assez grande pour déclencher une alerte.

# 2. La vision de Mahalanobis (Le spécialiste des 'Volumes Extrêmes')

La distance de Mahalanobis calcule l'écart géométrique par rapport au 'centre de gravité' du comportement normal de la banque. Il est hyper-sensible aux montants colossaux et à la vélocité.

Ce qu'il signale tout seul : Une très grande entreprise (très connue et légitime) qui envoie soudainement 50 millions de TND, ce qui représente 100 fois sa moyenne habituelle.

Pourquoi Isolation Forest l'ignore : Parce que c'est un client très fréquent, qui utilise l'Euro vers la France. Ces données sont tellement communes que l'Isolation Forest a du mal à l'isoler rapidement dans ses arbres, malgré le fait que le montant soit gigantesque.

# 3. L'Intersection de Haute Confiance (Le pire du pire)

Les transactions sur lesquelles les deux algorithmes sont d'accord (l'intersection, soit ~214 transactions) représentent les cas les plus dangereux de toute la base de données.

Pour faire partie de cette Haute Confiance, une transaction doit présenter les deux caractéristiques :

Des caractéristiques de forme aberrantes (Client rare, devise exotique, pays à risque) 👉 Signalé par Isolation Forest.

Un comportement de volume extrême (Montant colossal, rafale de virements soudaine) 👉 Signalé par Mahalanobis.

## Conclusion pour l'équipe de conformité

Dans notre architecture métier, cette séparation permet de prioriser le travail des analystes AML (Anti-Money Laundering) :

Priorité 1 (Alerte Rouge) : Les transactions de Haute Confiance (Consensus des deux modèles).

Priorité 2 (Investigation Comportementale) : Les atypismes modérés signalés par un seul des modèles, permettant de surveiller séparément les anomalies de 'Rareté de profil' et les anomalies de 'Volume financier'.